Índice

- Introducción

  - Objetivo del Manual

  - Breve Descripción del Proyecto

- Requisitos

  - Requisitos de Hardware

  - Requisitos de Software

- Instrucciones de Instalación

  - Instalación del IDE de Arduino

  - Instalación de Drivers y Reconocimiento del ESP32

  - Instalación de Librerías

- Descripción del Código

  - Código de Arduino

    - Descripción General

    - Código Completo y Explicación

  - Código Flutter

    - Explicación del Código

- Recursos Adicionales

- Ejemplos y Casos de Uso

- CONTROL DEL DOCUMENTO

Introducción

- Objetivo del Manual Este manual proporciona una guía detallada para configurar y utilizar un proyecto que involucra un ESP32 para enviar datos a MongoDB Atlas y controlarlo mediante una aplicación Flutter.

- Breve Descripción del Proyecto El proyecto utiliza un ESP32 con un sensor DHT11 para recolectar datos de temperatura y humedad. Los datos se envían a MongoDB Atlas y el ESP32 puede ser controlado por una aplicación Flutter para encender o apagar un LED.

Requisitos

- Requisitos de Hardware

  - ESP32:

    - Descripción: Microcontrolador con capacidades Wi-Fi y Bluetooth.

    - Función: Ejecuta el código y gestiona la conexión Wi-Fi, así como el control del LED y la lectura del sensor DHT11.

  - DHT11:

    - Descripción: Sensor de temperatura y humedad.

    - Función: Mide la temperatura y humedad ambiental y envía estos datos al ESP32.

  - LED (verde y amarillo):

    - Descripción: Diodos emisores de luz (LEDs) de diferentes colores.

    - Función: Indicadores visuales que pueden ser controlados por el ESP32.

  - Resistencias:

    - Descripción: Componentes electrónicos para limitar la corriente.

    - Función: Protegen los LEDs y el sensor, asegurando que no reciban demasiada corriente.

  - Cables y Protoboard:

    - Descripción: Conectores y base para realizar el montaje del circuito.

    - Función: Facilitan la conexión entre los componentes y el microcontrolador.

  - Fuente de Alimentación:

    - Descripción: Suministro de energía para el ESP32.

    - Función: Proporciona la energía necesaria para que el ESP32 y los demás componentes funcionen.

- Requisitos de Software

  - Arduino IDE:

    - Descripción: Entorno de desarrollo integrado para programar el ESP32.

    - Función: Permite escribir, compilar y cargar el código al microcontrolador ESP32.

  - Librerías de Arduino:

    - Adafruit Unified Sensor:

      - Descripción: Librería para interactuar con sensores.

      - Función: Facilita la comunicación con el sensor DHT11.

    - DHTesp:

      - Descripción: Librería específica para el sensor DHT11 en el ESP32.

      - Función: Proporciona funciones para leer datos del DHT11.

    - ArduinoJson:

      - Descripción: Librería para manejar datos JSON.

      - Función: Permite la creación y el análisis de documentos JSON para la comunicación HTTP.

  - Librería HTTPClient:

    - Descripción: Librería para realizar solicitudes HTTP.

    - Función: Facilita la comunicación con el servidor web y la base de datos MongoDB Atlas.

  - Configuración de Red Wi-Fi:

    - Descripción: Credenciales y configuración de red.

    - Función: Permite al ESP32 conectarse a una red Wi-Fi para enviar datos a la base de datos.

  - MongoDB Atlas:

    - Descripción: Base de datos en la nube.

    - Función: Almacena los datos del sensor DHT11 enviados desde el ESP32.

  - Servidor Web (Opcional):

    - Descripción: Servidor que recibe comandos HTTP.

    - Función: Permite controlar el LED mediante comandos HTTP.

Instrucciones de Instalación

- Instalación del IDE de Arduino

  - Descargar e Instalar el IDE de Arduino:

    - Visita el sitio oficial de Arduino.

    - Descarga la versión compatible con tu sistema operativo.

    - Sigue las instrucciones del instalador para completar la instalación.

- Instalación de Drivers y Reconocimiento del ESP32 Para que tu equipo reconozca la placa ESP32, sigue estos dos videos en orden:

  - Instalación de drivers para el ESP32

  - Ejemplo básico de programación con ESP32

Estos videos te guiarán a través del proceso de instalación de drivers necesarios y te proporcionarán un ejemplo de programación básica para el ESP32.

- Instalación de Librerías En este proyecto, se utilizan varias librerías en el código de Arduino. Algunas de estas librerías vienen por defecto con el IDE de Arduino, mientras que otras deben ser descargadas e instaladas manualmente.

Librerías por Defecto del IDE de Arduino Las siguientes librerías están incluidas por defecto en el IDE de Arduino y no requieren instalación adicional:

  - WiFi:

    - Nombre del archivo: WiFi.h

    - Descripción: Librería para la gestión de conexiones Wi-Fi.

  - WebServer:

    - Nombre del archivo: WebServer.h

    - Descripción: Librería para crear y manejar servidores web.

  - HTTPClient:

    - Nombre del archivo: HTTPClient.h

    - Descripción: Librería para realizar solicitudes HTTP.

  - time:

    - Nombre del archivo: time.h

    - Descripción: Librería para la gestión de tiempo.

Librerías que Deben ser Instaladas Manualmente Las siguientes librerías no vienen preinstaladas con el IDE de Arduino y deben ser instaladas manualmente. A continuación, se proporciona el nombre de la librería, el creador, y los pasos para su instalación:

  - ArduinoJson:

    - Nombre del archivo: ArduinoJson.h

    - Creador: Benoit Blanchon

    - Descripción: Utilizada para manejar datos en formato JSON.

    - Instalación:

      - Desde el Arduino IDE:

        - Abre el Arduino IDE.

        - Ve a Sketch > Include Library > Manage Libraries....

        - En la ventana del Administrador de Librerías, busca ArduinoJson.

        - Selecciona la versión más reciente y haz clic en Install.

      - Desde GitHub:

        - Visita el repositorio oficial de ArduinoJson en GitHub.

        - Descarga el archivo ZIP de la librería.

        - En el Arduino IDE, ve a Sketch > Include Library > Add .ZIP Library....

        - Selecciona el archivo ZIP descargado y haz clic en Open para instalarlo.

  - Adafruit Unified Sensor:

    - Nombre del archivo: DHTesp.h

    - Creador: Adafruit

    - Descripción: Librería para manejar sensores DHT11.

    - Instalación:

      - Desde el Arduino IDE:

        - Abre el Arduino IDE.

        - Ve a Sketch > Include Library > Manage Libraries....

        - Busca Adafruit Unified Sensor.

        - Selecciona la versión más reciente y haz clic en Install.

      - Desde GitHub:

        - Visita el repositorio de Adafruit Unified Sensor en GitHub.

        - Descarga el archivo ZIP de la librería.

        - En el Arduino IDE, ve a Sketch > Include Library > Add .ZIP Library....

        - Selecciona el archivo ZIP descargado y haz clic en Open para instalarlo.

  - Video de Referencia para Instalación de Librerías:

    - Cómo instalar librerías en el IDE de Arduino

Descripción del Código

- Código de Arduino

  - Descripción General El código para el ESP32 gestiona la conexión a una red Wi-Fi, recibe comandos HTTP para controlar un LED, y envía datos de un sensor DHT11 a una base de datos en MongoDB Atlas.

  - Código Completo y Explicación

cpp

Copiar código

#include <WiFi.h>

#include <WebServer.h>

#include <DHTesp.h>

#include <ArduinoJson.h>

#include <HTTPClient.h>

#include "time.h"

    - #include <WiFi.h>: Incluye la librería WiFi para gestionar la conexión Wi-Fi del ESP32.

    - #include <WebServer.h>: Incluye la librería WebServer para crear y manejar un servidor web.

    - #include <DHTesp.h>: Incluye la librería DHTesp para interactuar con el sensor DHT11.

    - #include <ArduinoJson.h>: Incluye la librería ArduinoJson para manejar datos en formato JSON.

    - #include <HTTPClient.h>: Incluye la librería HTTPClient para realizar solicitudes HTTP.

    - #include "time.h": Incluye la librería time.h para gestionar el tiempo.

cpp

Copiar código

// Credenciales WiFi

const char* ssid = "Tenda_4638F8";

const char* password = "m6R2A6Rq";

    - const char* ssid: Define el nombre de la red Wi-Fi a la que se conectará el ESP32.

    - const char* password: Define la contraseña de la red Wi-Fi.

cpp

Copiar código

WebServer server(80);

    - WebServer server(80): Crea una instancia del servidor web que escuchará en el puerto 80.

cpp

Copiar código

// Definir pines

const int ledMaquina = 2;

const int DHTPIN = 15;             // Pin donde está conectado el sensor DHT11

    - const int ledMaquina: Define el pin al que está conectado el LED.

    - const int DHTPIN: Define el pin al que está conectado el sensor DHT11.

cpp

Copiar código

DHTesp dht;

    - DHTesp dht: Crea una instancia de la clase DHTesp para interactuar con el sensor DHT11.

cpp

Copiar código

unsigned long epochtime;

unsigned long dataMillis = 0;

    - unsigned long epochtime: Variable para almacenar el tiempo en formato de época (timestamp).

    - unsigned long dataMillis: Variable para gestionar el intervalo de tiempo entre envíos de datos.

cpp

Copiar código

const char* ntpServer = "pool.ntp.org";

const char* serverName = "https://us-east-1.aws.data.mongodb-api.com/app/data-ndbugol/endpoint/data/v1/action/insertOne";

    - const char* ntpServer: Define el servidor NTP para obtener la hora actual.

    - const char* serverName: Define la URL de la API de MongoDB Data donde se enviarán los datos.

cpp

Copiar código

// Nombre de la base de datos y colección en MongoDB Atlas

const char* databaseName = "datos_de_arduino";

const char* collectionName = "datos";

    - const char* databaseName: Define el nombre de la base de datos en MongoDB Atlas.

    - const char* collectionName: Define el nombre de la colección en MongoDB Atlas.

cpp

Copiar código

// Documento JSON

StaticJsonDocument<500> doc;

    - StaticJsonDocument<500> doc: Crea un objeto StaticJsonDocument para almacenar datos JSON con un tamaño máximo de 500 bytes.

cpp

Copiar código

void inicio() {

if (server.method() == HTTP_OPTIONS) {

server.sendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*");

server.sendHeader("Access-Control-Max-Age", "10000");

server.sendHeader("Access-Control-Allow-Methods", "POST, GET, OPTIONS");

server.sendHeader("Access-Control-Allow-Headers", "Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept, Authorization");

server.send(204);

}

else if (server.method() == HTTP_POST) {

if (server.hasArg("plain")) {

String body = server.arg("plain");

StaticJsonDocument<200> doc;

deserializeJson(doc, body);

const char* command = doc["command"];

if (strcmp(command, "on") == 0) {

digitalWrite(ledMaquina, HIGH);

} else if (strcmp(command, "off") == 0) {

digitalWrite(ledMaquina, LOW);

}

server.sendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*");

server.send(200, "application/json", "{\"status\":\"success\"}");

} else {

server.send(400, "application/json", "{\"status\":\"error\", \"message\":\"No command provided\"}");

}

}

}

    - void inicio(): Función para manejar las solicitudes HTTP.

      - if (server.method() == HTTP_OPTIONS): Verifica si la solicitud es de tipo OPTIONS (preflight).

        - server.sendHeader(...): Envía los encabezados CORS necesarios.

        - server.send(204): Envía una respuesta con código de estado 204 (No Content).

      - else if (server.method() == HTTP_POST): Maneja las solicitudes de tipo POST.

        - if (server.hasArg("plain")): Verifica si la solicitud contiene un cuerpo (body).

        - String body = server.arg("plain"): Obtiene el cuerpo de la solicitud.

        - StaticJsonDocument<200> doc: Crea un documento JSON para almacenar los datos recibidos.

        - deserializeJson(doc, body): Deserializa el cuerpo de la solicitud en un objeto JSON.

        - const char* command = doc["command"]: Extrae el comando del objeto JSON.

        - if (strcmp(command, "on") == 0): Si el comando es "on", enciende el LED.

        - else if (strcmp(command, "off") == 0): Si el comando es "off", apaga el LED.

        - server.sendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*"): Envía encabezado CORS.

        - server.send(200, "application/json", "{\"status\":\"success\"}"): Envía una respuesta de éxito.

        - else: Si no se proporciona ningún comando.

        - server.send(400, "application/json", "{\"status\":\"error\", \"message\":\"No command provided\"}"): Envía una respuesta de error.

cpp

Copiar código

void setup() {

pinMode(ledMaquina, OUTPUT);

Serial.begin(115200);

Serial.println("Conectando al WiFi...");

Serial.println(ssid);

WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.begin(ssid, password);

Serial.println("");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("");

Serial.print("Conectado a la red ");

Serial.println(ssid);

Serial.print("Conectado con IP: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

// Rutas del servidor

server.on("/control", HTTP_OPTIONS, inicio);  // Preflight OPTIONS request

server.on("/control", HTTP_POST, inicio);     // Handle POST requests

server.begin();

dht.setup(DHTPIN, DHTesp::DHT11);

configTime(0, 0, ntpServer);

}

    - void setup(): Función que se ejecuta una vez al iniciar el ESP32.

      - pinMode(ledMaquina, OUTPUT): Configura el pin del LED como salida.

      - Serial.begin(115200): Inicializa la comunicación serie a 115200 baudios.

      - Serial.println("Conectando al WiFi..."): Imprime un mensaje de conexión.

      - WiFi.mode(WIFI_STA): Configura el ESP32 como estación Wi-Fi.

      - WiFi.begin(ssid, password): Inicia la conexión a la red Wi-Fi.

      - while (WiFi.status() != WL_CONNECTED): Espera hasta que el ESP32 esté conectado a la red Wi-Fi.

        - delay(500): Espera medio segundo.

        - Serial.print("."): Imprime un punto en la consola para indicar progreso.

      - Serial.println("Conectado a la red "): Imprime el nombre de la red conectada.

      - Serial.print("Conectado con IP: "): Imprime la dirección IP del ESP32.

      - server.on("/control", HTTP_OPTIONS, inicio): Configura la ruta /control para manejar solicitudes OPTIONS usando la función inicio().

      - server.on("/control", HTTP_POST, inicio): Configura la ruta /control para manejar solicitudes POST usando la función inicio().

      - server.begin(): Inicia el servidor.

      - dht.setup(DHTPIN, DHTesp::DHT11): Configura el sensor DHT11.

      - configTime(0, 0, ntpServer): Configura el servidor NTP para obtener la hora actual.

- Código Flutter

  - Explicación del Código (Aquí se proporcionaría la explicación detallada del código de Flutter utilizado para enviar comandos HTTP al ESP32.)

Recursos Adicionales

- Enlaces a documentación adicional, ejemplos de código y tutoriales útiles.

Ejemplos y Casos de Uso

- Ejemplos de cómo utilizar el sistema en diferentes escenarios y posibles aplicaciones.

CONTROL DEL DOCUMENTO

- Fecha de Creación: [Fecha de creación del documento]

- Versión Actual: [Número de versión]

- Autor: [Nombre del autor]

- Última Modificación: [Fecha de última modificación]

# CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor | FRANCO ANTONIO REINA ARGOTY | Aprendiz | CTPI – ADSO | Julio 2024 |